# 云滴电水壶 K2 用户手册

版本 V1.0 · 云滴电器有限公司

# 产品概述

云滴K2是一款双层防烫电水壶，支持五档控温，满足泡茶、冲奶等不同水温需求。

# 规格参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | K2 |
| 额定电压 | 220V~ / 50Hz |
| 额定功率 | 2200W |
| 容量 | 1.7L |
| 控温档位 | 45℃/55℃/85℃/95℃/100℃ 五档 |
| 安全功能 | 干烧自动断电 |
| 净重 | 1.3kg |

# 使用说明

注水请勿超过MAX刻度线。除垢建议每月一次：白醋与水按1比2混合煮沸后静置两小时倒掉。

# 保修与售后

整机自购买之日起保修1年。售后热线400-800-1234。